| Техническая спецификация на закупку инженерного автотранспорта(Вторая партия) ТОО «Актауская энергетическая компания» | 阿克套能源有限责任公司 工程车辆（第二批）采购技术规范书 |
| --- | --- |
| ## 1. Основное содержание | 一、基本内容 |
| （1）Обзор проекта Актауский проект расположен на западе Казахстана, примерно в 10 км к юго-востоку от города Актау, административного центра Мангистауской области. Проект реализуется совместно компанией «Huadian Overseas Investment» и Мангистауским атомно-энергетическим комбинатом (Казахстан) в соотношении долей 70% к 30%. Установленная мощность составляет 160 МВт, планируемое число часов использования — 5500 часов в год. | （一）项目概况： 阿克套项目位于哈萨克斯坦西部曼吉斯套州府阿克套市东南约10公里，由华电海投与哈萨克斯坦曼格斯套原子能联合公司以70%:30%股比合资建设，装机容量16万千瓦，利用小时数5500小时。 |
| ## (2) Содержание закупки В целях более эффективного и упорядоченного продвижения строительных работ, а также для обеспечения потребности в служебном транспорте, планируется приобретение одного нового средне размерного автобуса. Автобус предназначен для обеспечения служебных и бытовых нужд сотрудников в период их работы в городе Актау. | （二）采购内容： 为更加高效有序推进工程建设工作，满足工程建设用车需求，拟购置全新中型巴士车一辆，作为员工在阿克套期间工作、生活的后勤保障使用。 |
| ## Требование к числу пассажиров для среднего автобуса: 13 человек (включая водителя) | 中型巴士车核定载客人数要求：13人（含驾驶员） |
| ## 2. Технические требования (справочно) | 二、技术要求（参考） |
| ### （1）Двигатель - Тип двигателя: турбодизель, 2.8 л - Количество цилиндров: 4 - Расположение цилиндров: рядное - Максимальная мощность: 150 л.с. (110 кВт) - Обороты при максимальной мощности: 3600 об/мин - Максимальный крутящий момент: 420 Н·м - Газораспределительный механизм: DOHC - Привод ГРМ: цепной - Объём топливного бака: 70 л - Тип топлива: дизель (цетановое число 48) - Максимальная скорость: 165 км/ч | 1、发动机：2.8L 涡轮柴油，气缸数量4缸， 气缸排列方式直列，最大功率150 马力（110 kW），最大功率转速3600 rpm，最大扭矩420 N·m，配气机构DOHC，正时链条驱动，燃油箱容积70 L，燃料类型柴油（十六烷值48），最高车速165 km/h。 |
| ### （2）Трансмиссия - Коробка передач: механическая, 6-ступенчатая - Привод: задний | 2、变速箱：6速手动变速箱，驱动形式后轮驱动，变速箱类型手动， 挡位数量6挡。 |
| ### （3）Кузов - Количество дверей: 4 Количество мест: 12 + 1 (включая водителя) | 3、车门数量：4，座位数量：12 + 1（含驾驶员）。 |
| ### （4）Габаритные размеры - Длина: 5915 мм - Ширина: 1950 мм - Высота: 2280 мм - Колёсная база: 3860 мм - Минимальный дорожный просвет: 185 мм - Передний свес: 950 мм - Задний свес: 1105 мм - Колея передних колёс: 1680 мм - Колея задних колёс: 1670 мм | 4、外形尺寸：长度：5915 mm ；宽度：1950 mm ，高度：2280 mm。 轴距：3860 mm ，最小离地间隙：185 mm，前悬：950 mm，后悬：1105 mm，前轮距：1680 mm，后轮距：1670 mm。 |
| ### （5）Внутренние размеры и объём - Длина салона: 3795 мм - Ширина салона: 1765 мм - Высота салона: 1550 мм | 5、车内尺寸与容积：车厢长度：3795 mm，车厢宽度：1765 mm，车厢高度：1550 mm。 |
| ### （6）Масса - Снаряжённая масса: 2680 кг - Полная масса: 3710 кг - Нагрузка на переднюю ось: 1750 кг - Нагрузка на заднюю ось: 2200 кг | 6、质量：整备质量：2680 kg， 总质量：3710 kg， 前轴承载：1750 kg， 后轴承载：2200 kg。 |
| ### （7）Подвеска - Передняя подвеска: независимая, типа МакФерсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости - Задняя подвеска: зависимая, рессорная (листовые рессоры), с гидравлическими телескопическими амортизаторами | 7、悬架 （1）前悬架：独立式麦弗逊结构，螺旋弹簧，带横向稳定杆。 （2）后悬架：非独立式钢板弹簧，液压式伸缩减震器。 |
| ### （8）Тормозная система - Передние / задние тормоза: вентилируемые дисковые | 8、制动系统： 前/后：通风盘式制动器。 |
| ### （9）Шины и диски - Тип дисков: стальные - Размер шин: 235/65 R16 | 9、轮胎与轮毂：轮毂类型：钢制，轮胎规格：235/65 R16。 |
| ### （10）Расход топлива (справочно) - Городской цикл: 10,8 л/100 км - Загородный цикл: 7,6 л/100 км - Смешанный цикл: 8,8 л/100 км | 10、参考油耗: 城市工况：10.8 L/100 km，郊区工况：7.6 L/100 km，综合工况：8.8 L/100 km。 |
| ### （11）Оснащение - Полный комплект штатного инструмента и аварийного набора | 11、原厂配置工具箱、应急工具包齐全。 |
| ## 3. Прочие требования - （1）Цвет кузова: белый - （2）Цвет салона: серый (ткань) - （3）Срок и место поставки: 30 календарных дней / город Актау - （4）Запрещается устанавливать в автомобиле GPS-трекер и функции удалённой блокировки | 三、其他要求 1、车身颜色：白色 2、内饰颜色：灰色（织物） 3、交付期限及地点：30个自然日 / 阿克套市 4、不得在车辆内加装GPS跟踪以及远程锁定功能。 |
| ## 4. Гарантия качества ## （1）Гарантийный срок на оборудование (транспортное средство) составляет 3 года или 100 000 км пробега с момента поставки. В течение гарантийного периода поставщик обязан бесплатно устранять дефекты или неисправности, возникшие по причине недостатков проектирования, материалов или производства, включая ремонт или замену. （2）Поставщик обязан после получения уведомления о неисправности прибыть на место в течение 48 часов и оперативно устранить неисправность. | 四、质量保证 1、设备质量保证期（质保期）为交货后3年或100,000公里，在质保期内由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的设备缺陷或故障，卖方应免费更换、修理设备。 2、供货方在接到故障信息后，48小时内达到故障现场及时排除故障。 |